产品简介：

INMP441是一款高性能，低功耗，数字输出，带底部端口的全向MEMS麦克风。该

完整的INMP441解决方案由一个MEMS传感器，信号组成调节，模数转换器，抗混叠滤波器，电源管理和行业标准的24位I²S接口。I²S接口允许INMP441直接连接到数字处理器，如DSP和微控制器，无需使用用于系统中的音频编解码器。INMP441具有高信噪比，是一款出色的选择近场应用。 INMP441具有扁平宽带频率响应，导致自然声音高清晰度。

产品特性：

1.具有高精度24位数据的数字I²S接口

2.高信噪比为61 dBA

3.高灵敏度-26 dBFS

4.从60 Hz到15 kHz的稳定频率响应

5.低功耗：低电流消耗1.4 mA

6.高PSR： -75 dBFS

接口定义：

SCK：I²S接口的串行数据时钟

WS ：用于I²S接口的串行数据字选择

L/R：左/右声道选择。

设置为低电平时，麦克风在I²S帧的左声道输出信号。

设置为高电平时，麦克风在右声道输出信号

SD：I²S接口的串行数据输出。

VCC：输入电源，1.8V至3.3V.

GND:电源地

本产品提供与具有I2S功能的ESP32模组使用教程

与ESP32连接：

- INMP441      ESP32

- SCK    >> GPIO14

- SD     >> GPIO32

- WS    >> GPIO15

- L/R    >> GND

- GND   >> GND

- VDD   >> VDD3.3

全向麦克风和单向麦克风有什么区别：
首先明白一点，声音发散是全方位的，一个人说话，在空气中是向四周发散的，
至于能传多远，取决于很多因素
1、指向性麦克风，一般拾音半径很小，30公分就属于大的了，单人使用，放在嘴边，音质很好，因为再远的声音它不拾取了。
外形一般是鹅颈麦，一根杆，弯曲的杆，探到你的嘴边，指向性，只听你的声音。
单指向麦克风，灵敏度都限定在一定范围内。灵敏度太高，会引起尖锐啸叫等，涉及很多其他设备
至于为什么不做大拾音半径，这是有原因的。后面讲
2、全向麦克风，一般拾音半径很大，一米两米三米五米的都有，跟十几公分相比，这个级别差很大，它不单单是拾取一个人的声音，而是多个人，五六个，七八个甚至十几个。
全向麦克风的灵敏度都很高，
全向麦克风拾音半径太大，同时也会将更多环境噪音拾取进来，那么音质上是不如单指向麦克风的，除非你降噪做得好。集体用的和单人服务，肯定有区别。
但全向麦有个好处，布线简单，不用一个一个布置了。适合一些小型会议，临时会议，一些远程讨论，远程操作。
3、单指向麦一般支持本地扩音，
全向麦克风一般不支持本地扩音，这个要注意，因为这么高的灵敏度，引发的本地扩音啸叫是很恐怖的， 目前技术很难处理掉。